ООО "Нэймиз"        www.namesupack.ru   E-mail: 79308100123@yandex.ru

тел. +7 (831) 283 5249, (8313) 370667;  +7-930-810-0123

МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНКА GK9-350

ПОРТАТИВНАЯ ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ

МЕШКОЗАШИВОЧНАЯ МАШИНКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная машинка имеет высокотехнологичную начинку. Относится к новому типу электрических. Высокоскоростных. Портативных мешкозашивочных машинок. Получившая национальный изобретательский патент.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Основные характеристики.

2. Технические параметры.

3. Рекомендации по безопасному использованию.

4. Использование и поддержание машинки в рабочем состоянии.

Последовательность и методы заправки нити

5. Настройка натяжения нити. Силы зажима и установка иглы.

6. Регулировка правильной позиции иглы и челнока.

7. Чертеж с указанием названий деталей и серийных номеров.

8. Методы починки при стандартных поломках.

9. Инструкции по использованию машинки с батареей и самой литьевой батареи

10 Правила безопасности

Гарантийный талон

1.ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простая и рациональная конструкция. Изготовлена с использованием высококачественных износостойких материалов. Выдерживает длительное использование. Стабильна и надежна в работе.

Удобна в использовании при любой толщине нити. Удобная функция автоматического обрезания.

Безопасная рукоятка с изоляцией. Вращающийся ременной шкив прост в починке. Высокая скорость прошива. Не шумная. Небольшая. Легкая.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Характеристики | GK9-350 SHUANGNIU |
| --- | --- |
| Скорость прошива, стеж./мин | 1800-2000 |
| Напряжение, V | 220 |
| Мощность двигателя, Вт | 190 |
| Характеристики швов | однониточный цепной |
| Длина стежка, мм | 7 - 9 |
| Игла | GK9Х26/230 |
| Габариты коробки, см | 29,3х21х28,3 |
| Вес брутто/нетто, кг. | 4,2/3 |
| Страна производитель | Китай |

3.РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1 - после эксплуатации обязательно отключите от источника питания - выньте вилку из розетки

2 - перед использованием обязательно проверьте соответствуют ли требования к напряжению сети у     машинки с фактическим напряжением в сети

3 - использовать только трехжильный кабель электропитания и убедитесь, что он хорошо заземлен

4 - необходимо держать тепло рассеивающие отверстия открытыми

5 - не подвергать машинку сильному давлению или ударам твердыми предметами

6 - пользуйтесь услугами профессиональных мастеров для профилактики, починки, проверки корректного функционирования машинки

7 - во избежание короткого замыкания не мочите машинку в воде и не помещайте ее во влажную среду.

4.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ МАШИНКИ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

И МЕТОДЫ ЗАПРАВКИ НИТИ.

1 - замена иглы - поднимите иглу на

максимальную высоту. Ослабьте болты крепления.

Выньте старую иглу и замените ее на новую.

Убедитесь. Что игла вошла в отверстие желоба

для иглы до упора и затяните болты крепления. Обращая

при этом внимание на то, чтобы сторона иглы с отверстием

была направлена внутрь.

2 - регулировка челнока - поднимите механизм для подачи

ткани на максимальную высоту. Открутите шестиугольный винт В.

Затем наклоните головку крючка наружу и потяните наверх.

3 - разновидности прошиваемых стежков.

- слишком слабо затянуто

- правильно

- слишком сильно затянуто

4 - Регулировка натяжения нити

Вращайте фиксирующую ручку по часовой стрелке. Чтобы получить

затянутую строчку. И против часовой стрелки. Чтобы ослабить

натяжение нити строчки.

5 - регулировка силы зажима

Сила зажима регулируется поворотом

болта по часовой стрелке для увеличения зажима

и против часовой стрелки для ослабления зажима.

Чтобы не нарушить процесс подачи материала,

рекомендуется немного снизить силу зажима до

соответствующего уровня. Что также положительно

влияет на эксплуатацию электродвигателя, снижая

нагрузку на него и другие рабочие детали машинки.

Процесс заправки нити в соответствии с порядковыми числами. Отражающими последовательность шагов следуя стрелкам. Смажьте каждое рабочее звено машинки 1 раз.

5.РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖЕНИЯ НИТИ. СИЛЫ ЗАЖИМА И УСТАНОВКА ИГЛЫ

Регулировка натяжения нити вращайте фиксирующую ручку по

часовой стрелке. Чтобы получить затянутую строчку. И против

часовой стрелки. Чтобы ослабить натяжение нити строчки.

Слишком слабое натяжение нити стежка норма слишком затянутая

строчка.

Если при заправки нити ее провести немного повыше. То можно получить более плотные стежки при прошиве плотных тканей.

- cлишком слабо затянуто

- правильно

- слишком сильно затянуто

Замена иглы - поднимите иглу на максимальную высоту. Ослабьте

болты крепления. Выньте старую иглу и замените ее на новую.

Убедитесь, что игла вошла в отверстие желоба для иглы до упора и затяните

болты крепления. Обращая при этом внимание на то, чтобы сторона иглы

с отверстием была направлена внутрь.

Регулировка силы зажима – сила зажима регулируется поворотом

болта по часовой стрелке для увеличения зажима и против часовой

стрелки для ослабления зажима. Чтобы не нарушить процесс подачи

материала рекомендуется снизить силу зажима до соответствующего

уровня. Что также положительно влияет на эксплуатацию электродви-

гателя, снижая нагрузку на него и другие рабочие детали машинки.

6.РЕГУЛИРОВКА ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ ИГЛЫ И ЧЕЛНОКА

Во время починки обратите внимание, чтобы расстояние между

кончиком челнока и верхним краем игольного отверстия

составляло 2-3 мм. В противном случае отрегулируйте

глубину усадки иглы.

Во время опускания иглы в самую низкую позицию расстояние

Между кончиком челнока и верхним краем игольного отверстия

должно быть в пределах 3 - 3,5 мм. В противном случае

ослабьте зажим болта А для регулировки.

Во время пересечения выемки иглы и

челнока расстояние между ними

должно быть в пределах 0,05-0,1 мм.

Замена челнока:

Поднимите зубец для подачи ткани на максимальную высоту,

открутите шестигранный болт В, наклоните

головку крючка наружу и потяните наверх.

Специальные комплектующие GK9-900 (модель с батареей)

| Номер детали | Название |
| --- | --- |
| A900 | Батарея на 36 вольт |
| А901 | Футляр для батареи |
| А902 | Двигатель на 36 вольт |
| А903 | Гнездо для розетки в хвостовой части двигателя |
| А904 | Пластина для крепления батареи |
| А905 | Зарядка |
| М026 | Винт с потайной головкой М5*8 |

7. ЧЕРТЕЖ С УКАЗАНИЕМ НАЗВАНИЙ ДЕТАЛЕЙ И СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ

| Номер детали | Название | Номер детали | Название | Номер детали | Название |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A001 | Головка штифта | A027 | Опора иглы | A053 | Пружина держателя |
| A002 | Штифт | A028 | Узел опоры иглы | A054 | Параллельная ось |
| A003 | Наматывающее устройство | A029 | Обратная муфта прижимного стержня | A055 | Держатель |
| A004 | Кожух махового колеса | A030 | Нижняя часть прижимной лапки | A056 | Статор обрезчика |
| A005 | Прокладка оси | A031 | Винт держателя прижимного стержня | A057 | Ползун |
| A006 | 1026 Подшипник качения | A032 | Прижимной стержень | A058 | Осевой стержень крючка |
| A007 | Соединение | A033 | Пружина прижимного стержня | A059 | Подшипник подачи 800 |
| A008 | Подшипник присоединения конца стержня | A034 | Верхняя муфта прижимного стержня | A060 | Кулачок |
| A009 | Ременный шкив | A035 | Пружинный винт прижимной лапки | A061 | Шайба кулачка |
| A010 | Ролик кривошипа | A036 | Пластина | A062 | Переключатель |
| A011 | Кривошип крючка | A037 | Устройство заправки нити | A063 | Кнопка включения |
| A013 | Осевой стержень для держателя иглы | A038 | Закрытая пластина | A064 | Щит выключателя |
| A014 | Несущая опорная ось | A039 | Зубчатая рейка | A065 | Маховое колесо |
| A015 | Несущая ось | A040 | Подающий механизм | A066 | Крышка корпуса |
| A016 | Стопорное кольцо 03 | A041 | Ось | A067 | Крышка |
| A017 | Цепной замок | A042 | Держатель язычковой иглы | A068 | Ротор |
| A018 | Штифт цепного замка | A043 | Крючок | A069 | Угольная щётка |
| A019 | Цилиндрический штифт 2.5x11 | A044 | Ключ прижимной лапки | A070 | Крышка угольной щётки |
| A020 | Ременной шкив | A045 | Ключ прижимной лапки | A071 | Силовой кабель |
| A021 | Синхронный ремень | A046 | Направляющая планка прижимного стержня | A072 | Зажим |
| A022 | Зажимное кольцо ременного шкива | A047 | Винт игольной пластины | A073 | Фиксатор держателя ножа |
| A023 | Петлительное устройство | A048 | Игольная пластина | A074 | 230# игла |
| A024 | Кожух машины | A049 | Опорная ось крючка | A075 | винт щётки M5х30 |
| A025 | Механизм захвата нити | A050 | Подшипник 6000 | A076 | Пружина щётки |
| A026 | Муфта установки иглы | A051 | Привод | A077 | Направляющая нити прижимного стержня |
|  |  | A052 | Ось держателя | A078 | ϕ 2,5 дюбель |

| Номер детали | Название |
| --- | --- |
| A079 | Патрубок мотора |
| M001 | Гайка m6 |
| M002 | Винт левой зубчатой рейки M6xl8 |
| M003 | Гайка m5 |
| M004 | Плоский (потайной) винт с головкой под торцевой ключ 5х16 ¦ |
| M005 | Винт с шестигранной шляпкой M5*8 |
| M006 | Шестигранный винт 6*6 |
| M007 | Винт со шляпкой M4x6 |
| M008 | Винт с головкой под торцевой ключ M5xl 6 |
| M009 | Винт с головкой под торцевой ключ M5xl0 |
| M010 | Шестигранный винт M5*8 |
| M011 | Винт с потайной головкой M4*5 |
| M012 | Винт со шляпкой M3*4 |
| M013 | Винт с потайной головкой M4*15 |
| M014 | Винт с потайной головкой M4*20 |
| M015 | Винт с потайной головкой M4*15 |
| M016 | Шестигранный заусенец для нити 5*16 |
| M017 | Винт с потайной головкой 5*5 |
| M018 | Самонарезающий винт 4*10 |

8. МЕТОДЫ ПОЧИНКИ ПРИ СТАНДАРТНЫХ ПОЛОМКАХ

| Виды неисправностей: | Возникновение неисправностей | Причины неисправностей | Способы устранения: |
| --- | --- | --- | --- |
| Игла сломана | Игла ломается при сшивании толстого материала | Столкновение с крючком, потому что остриё иглы наклонено или согнуто. | Остановить работу и заменить сломанную иглу |
|  | Игла сталкивается с прижимной лапкой или с крючком. | Ослаблен винт держателя прижимной лапки, или прижимной лапки или крючка. | Проверьте и затяните винты |
| Отсутствие стежков: | Игла не достаёт до петли крючка | Игла запаздывает, потому что находится слишком высоко. | Отрегулируйте положение иглы согласно инструкции. |
|  | Крючок не захватывает нить | Слишком велик зазор между иглой и крючком. | Отрегулируйте согласно инструкции. |
|  |  | Крючок запаздывает, потому что игла находится слишком высоко. |  |
|  | Отсутствие стежков часто является следствием попытки прошить толстую материю слишком быстро. | Игла отклонена. | Установите иглу параллельно крючку. |
|  |  | Натяжение нити неравномерно, то слишком сильное, то слабое. | Установите качественную нить. |
| Обрыв нити | Конец нити истончён | Ушко иглы неровное | Замените иглу. |
|  | Конец нити неровный | Поверхность иглы и крючок имеют шероховатости | Отполируйте специальной сеткой |
|  | Конец нити обрезан | Ушко иглы шероховатое и прижимная лапка прижата слишком сильно | Отполируйте специальной сеткой |
|  |  | Механизм захвата нити слишком высоко |  |
| Иное | Подача материи происходит неравномерно | Поверхность прижимной лапки неровная, зубцы зубчатой рейки тупые и их положение слишком низкое. | Замените прижимную лапку и зубчатую рейку, отрегулируйте высоту зубчатой рейки. |
|  | Неравномерность | Между зубчатой рейкой и прижимной лапкой есть неровности. | Проверьте поверхность прижимной лапки |
| Электромотор | Не происходит вращение электромотора | Проверьте угольную щётку на износ | Замените угольную щётку. |
|  | Не происходит вращения электромотора или он вращается слишком быстро | Переключающие контакты и выпрямитель перегорели | Замените выпрямитель и контакты |

9. ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МАШИНКИ С БАТАРЕЕЙ И САМОЙ ЛИТИЕВОЙ БАТАРЕИ

1. Требования к транспортировке: перед транспортировкой батарея должна быть упакована в коробку. Необходимо избегать тряски, чрезмерного давления, длительного пребывания на солнце, транспортировки во время дождя. Для транспортировки можно пользоваться авто, поездом, самолетом, кораблем.

2. Рекомендации по использованию: для увеличения длительности и качества использования батареи рекомендуется использовать зарядное устройство из комплекта для зарядки батареи в течении 5 или более часов перед первым использованием. После зарядки можно использовать устройство согласно способам, отраженных на верхних рис 1 и рис 2. Когда на батарее загорается красная лампочка, необходимо вновь зарядить батарею.

3. Требования по хранению:

а) батарею необходимо хранить в сухом, чистом помещении с хорошей вентиляцией воздуха, при температуре окружающей среды 5- 35 градусов по Цельсию, а также при влажности, не превышающей 75%. Не соприкасаться с едкими веществами и держать подальше от источников возгорания и высокой температуры.

б) батарею лучше хранить в полу заряженном состоянии, если период хранения превысил 3 месяца, необходимо вновь зарядить батарею (не рекомендовано хранить в полностью разряженном состоянии).

в) если у вас возникли какие-либо сомнения по использованию батареи, рекомендуется связаться с продавцом либо инженером компании, которые проконсультируют вас без промедления.

10. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во время зарядки батареи используйте специальное зарядное устройство для зарядки ионно-литиевых батарей, правильно подключив к специальному оборудованию.

2. Запрещено разбирать и собирать, разламывать батарею, запрещено производить какие - либо паяльные работы.

3. Запрещено помещать батареи в условия, когда может произойти короткое замыкание, никогда не мочите батарею, и кладите ее в воду.

4. Никогда не поджигайте и не разогревайте батарею, держите ее подальше от источников высокой температуры, и избегайте разогрева батареи до температуры выше 80 градусов Цельсия.

5. Никогда не подключайте батарею напрямую к сети, и не используйте в сочетании с другими видами батарей.

6. Запрещено использование батарей, имеющих отклонения от стандартов (со странным запахом, деформированные, изменившие окраску, искривленные)

7. Батарея не может быть использована для каких - либо других устройств.

Заполняет продавец:   ООО "Нэймиз"

606024, ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, ГОРОД ДЗЕРЖИНСК, УЛИЦА ЧАПАЕВА, 71/1, 22

тел. +7 (831) 283 5249, (8313) 370667;  +7-930-810-0123

______________________________                                                      N _____________

(полное торговое наименование оборудования)

Дата продажи:                         ______________________________________

число, месяц прописью, год)

Продавец:                                _________________________________________

(ФИО, подпись)

Штамп продавца:

Заполняет исполнитель:

Поставлен на гарантийное обслуживание:                                ___________________

(наименование исполнителя)

ФИО и подпись специалиста                      ______________________________________

______________________

(число, месяц, год)                                        Гарантийный номер:          ______________

Учет технического обслуживания и ремонтов:

| Дата | Вид выполненной работы (техническое обслуживание и ремонт) | Содержание выполненной работы. Наименование и тип замененной детали с указанием блока и схемной позиции | Фамилия и подпись специалиста. |
| --- | --- | --- | --- |

Штамп исполнителя:

ООО "Нэймиз"        www.namesupack.ru     E-mail: 79308100123@yandex.ru

тел. +7 (831) 283 5249, (8313) 370667;  +7-930-810-0123